# Basic Stepper Motor Library

Samenvatting van de opdracht en de eigen implementatie — Embedded Programming (Prog 5/6)

# 1. De opdracht

De opdracht luidt: "Make a basic stepper motor library and submit it via GitHub." Het doel is een low-level embedded C-bibliotheek te schrijven die een stappenmotor aanstuurt via een TB6600 driver, gebaseerd op directe AVR-registerprogrammering (geen kant-en-klare Arduino-functies zoals digitalWrite()).

De opdracht vraagt om de volgende functionaliteit te implementeren:

- Initialisatie van pinnen (GPIO als output) en eventueel een timer

- Richting instellen (met/tegen de klok in) met de juiste setup-delay voor de driver

- Eén enkele stappuls genereren

- Een reeks stappen uitvoeren met een instelbare snelheid/delay

- Motor in-/uitschakelen (enable-pin)

- Uiteindelijk inleveren via een GitHub-repository

# 2. Gebruikte hardware

| Onderdeel | Type / waarde |
| --- | --- |
| Microcontroller | ATmega328P (Arduino Uno/Nano, 16 MHz) |
| Motor driver | TB6600 |
| Stappenmotor | NEMA17 (1,8° per stap = 200 stappen/omwenteling) |
| Microstepping | 16x ingesteld (STEPS_PER_REV = 200 × 16 = 3200) |

# 3. Bestandsstructuur van de library

De library staat in de map stepper_library/ in de GitHub-repository en bestaat uit:

- stepper.h — publieke API, pin-definities en motorparameters

- stepper.c — implementatie van alle functies

- main.c — voorbeeldgebruik met vijf demonstraties

- README.md — uitleg, bedrading en bouwinstructies

# 4. Pin-mapping (uit stepper.h)

| TB6600-pin | ATmega328P-pin | Arduino-pin |
| --- | --- | --- |
| PUL (STEP) | PD7 | D7 |
| DIR | PD6 | D6 |
| ENA (EN) | PD5 | D5 |

Let op: de enable-ingang is in deze library active-high geïmplementeerd (EN = HIGH betekent motor ingeschakeld). Dit moet per driver-module geverifieerd worden, want dit verschilt per TB6600-variant.

# 5. Geïmplementeerde functies (API)

void stepper_init(void);

      void stepper_enable(bool enable);

      void stepper_set_direction(stepper_direction_t direction);

      void stepper_step(void);

      void stepper_move_steps(uint16_t steps, uint16_t delay_us);

      void stepper_move_revolutions(uint8_t revolutions, uint16_t rpm);

# 5.1 stepper_init()

Zet STEP-, DIR- en EN-pinnen als output via DDRD, zet de startwaarden (STEP en DIR laag, EN hoog = ingeschakeld), en wacht een korte initialisatie-delay.

# 5.2 stepper_enable(bool enable)

Schakelt de driver in of uit via de EN-pin (active-high in deze implementatie) en wacht de vereiste TB6600-setuptijd van 20µs.

# 5.3 stepper_set_direction(direction)

Zet de DIR-pin voor met de klok mee (CW) of tegen de klok in (CCW), gevolgd door een verplichte 20µs-delay die de TB6600 nodig heeft voordat de eerste stappuls gegeven mag worden.

# 5.4 stepper_step(void)

Genereert één enkele stappuls: STEP-pin 5µs hoog, dan weer laag — dit is de minimale pulsbreedte die de TB6600 nodig heeft.

# 5.5 stepper_move_steps(steps, delay_us)

Voert een opgegeven aantal losse stappen uit met een vaste delay ertussen. Omdat _delay_us() in avr-libc een limiet van 255µs heeft, wordt een langere delay gesplitst in milliseconde- en microseconde-gedeeltes.

# 5.6 stepper_move_revolutions(revolutions, rpm)

Berekent op basis van de gewenste RPM de delay tussen stappen (60.000.000 / (rpm × STEPS_PER_REV) microseconden) en voert vervolgens het totale aantal stappen uit voor het gevraagde aantal omwentelingen. Bevat een controle die voorkomt dat er gedeeld wordt door nul als rpm = 0 wordt meegegeven.

# 6. Voorbeeldgebruik (main.c)

De meegeleverde main.c demonstreert alle functies van de library in vijf voorbeelden:

- 1 omwenteling met de klok mee op 60 RPM

- 1 omwenteling tegen de klok in op 120 RPM

- Een halve omwenteling (1600 stappen) met aangepaste timing tussen stappen

- Een snelle burst van losse stappen via directe aanroep van stepper_step()

- De driver tijdelijk uitschakelen (energiebesparing) en weer inschakelen

# 7. Openstaande controlepunten (nog te testen op hardware)

- EN-pin polariteit verifiëren op de daadwerkelijke TB6600-module (active-high aanname klopt niet per se voor elke module)

- Controleren of de DIP-switches op de driver overeenkomen met MICROSTEPS = 16 in stepper.h

- Alle vijf voorbeelden in main.c fysiek testen op de NEMA17-motor

- Bevestigen dat de motor het juiste aantal omwentelingen en de juiste richting aanhoudt

# 8. Repository-structuur

De repository ese-programmeren-leerjaar-2 bevat naast stepper_library/ nog andere mappen (zoals Assignment, stepper_code_example_1a t/m 1g, simple_test, TB6600_test) die onderdeel zijn van het sjabloon/andere opdrachten van de docent. Alleen de map stepper_library/ is relevant voor deze specifieke inlevering en hoeft niet aangepast of verwijderd te worden buiten die map.

# 9. Requirements: wat vraagt de opdracht vs. wat is gebouwd

De officiële opdracht is kort: “Make a basic stepper motor library and submit it via GitHub.” Daarnaast is er een uitgebreidere implementation guide met aanbevolen functies en concepten (bedoeld als leidraad, niet als exacte functienamen die verplicht zijn). Onderstaande tabel zet de gevraagde functionaliteit uit die guide naast wat er in de eigen stepper.h/stepper.c is geïmplementeerd.

| Gevraagde functionaliteit (guide) | Eigen implementatie |
| --- | --- |
| Pinnen/GPIO initialiseren (DDR instellen) | stepper_init() — zet STEP/DIR/EN als output via DDRD |
| Richting instellen met setup-delay | stepper_set_direction() — zet DIR-pin + 20µs delay |
| Eén stappuls genereren | stepper_step() — STEP 5µs hoog, dan laag |
| Reeks stappen uitvoeren met snelheidscontrole | stepper_move_steps(steps, delay_us) |
| RPM omrekenen naar timing | Verwerkt binnen stepper_move_revolutions() (i.p.v. losse rpm_to_ticks-functie) |
| Hoofd-updatefunctie / bewegingslogica | Vervangen door twee directe blocking-functies: move_steps() en move_revolutions() |
| Motor in-/uitschakelen | stepper_enable(bool enable) — stuurt EN-pin aan |
| Library indienen via GitHub | Map stepper_library/ met stepper.h, stepper.c, main.c, README.md |

Belangrijkste verschil met de guide: de guide beschrijft een niet-blokkerende aanpak (stepper_update() die telkens in de hoofdloop wordt aangeroepen en met Timer1 de timing bijhoudt, inclusief acceleratie). De eigen implementatie gebruikt in plaats daarvan blokkerende functies met _delay_us()/_delay_ms(): de motor draait het gevraagde aantal stappen direct af voordat de functie terugkeert. Dit is eenvoudiger en voldoet aan “basic”, maar betekent dat de microcontroller tijdens het bewegen van de motor niets anders kan doen (geen interrupt-gestuurde achtergrondtaak, geen acceleratie/deceleratie-curve).

Voor een 'basic' library is dit acceptabel; als bonus/uitbreiding (zoals de guide zelf ook aangeeft onder “Bonus Challenges”) zou dit later omgebouwd kunnen worden naar een interrupt-/Timer1-gebaseerde niet-blokkerende versie met acceleratie.

# Bijlage A — stepper.h

/*

       * Stepper Motor Library for ATmega328P

       * Header file

       * 

       * Low level embedded code

       * v1.0

       * Aug 2025

       * Embedded Programming (Prog 5/6)

       */

      
      

      #ifndef STEPPER_H

      #define STEPPER_H

      
      

      #include <avr/io.h>

      #include <stdbool.h>

      
      

      // Pin definitions (ATmega328P)

      #define STEP_PIN    7  // PD7 - TB6600 PUL

      #define DIR_PIN     6  // PD6 - TB6600 DIR  

      #define EN_PIN      5  // PD5 - TB6600 ENA

      
      

      #define STEP_MASK   (1 << STEP_PIN)

      #define DIR_MASK    (1 << DIR_PIN)

      #define EN_MASK     (1 << EN_PIN)

      
      

      // Motor parameters

      #define FULL_STEPS_PER_REV  200

      #define MICROSTEPS          16

      #define STEPS_PER_REV       (FULL_STEPS_PER_REV * MICROSTEPS)

      
      

      // Direction enum

      typedef enum {

          STEPPER_DIR_CW = 0,   // Clockwise

          STEPPER_DIR_CCW = 1   // Counter-clockwise

      } stepper_direction_t;

      
      

      // Function prototypes

      void stepper_init(void);

      void stepper_enable(bool enable);

      void stepper_set_direction(stepper_direction_t direction);

      void stepper_step(void);

      void stepper_move_steps(uint16_t steps, uint16_t delay_us);

      void stepper_move_revolutions(uint8_t revolutions, uint16_t rpm);

      
      

      #endif // STEPPER_H

# Bijlage B — stepper.c

/*

       * Stepper Motor Library for ATmega328P

       * Implementation file

       * 

       * Low level embedded code

       * v1.0

       * Aug 2025

       * Embedded Programming (Prog 5/6)

       */

      
      

      #include "stepper.h"

      #include <util/delay.h>

      
      

      // Initialize stepper motor pins and settings

      void stepper_init(void) {

          // Set pins as outputs

          DDRD |= (STEP_MASK | DIR_MASK | EN_MASK);

          

          // Set initial pin states

          PORTD &= ~STEP_MASK;  // STEP low

          PORTD &= ~DIR_MASK;   // DIR low (forward)

          PORTD |= EN_MASK;     // EN high (enable driver)

          

          // Small delay for driver initialization

          _delay_ms(10);

      }

      
      

      // Enable or disable the stepper driver

      void stepper_enable(bool enable) {

          if (enable) {

              PORTD |= EN_MASK;   // EN high (enable)

          } else {

              PORTD &= ~EN_MASK;  // EN low (disable)

          }

          _delay_us(20);  // Setup time for TB6600

      }

      
      

      // Set stepper direction

      void stepper_set_direction(stepper_direction_t direction) {

          if (direction == STEPPER_DIR_CW) {

              PORTD &= ~DIR_MASK;  // DIR low (clockwise)

          } else {

              PORTD |= DIR_MASK;   // DIR high (counter-clockwise)

          }

          _delay_us(20);  // Direction setup time for TB6600

      }

      
      

      // Generate a single step pulse

      void stepper_step(void) {

          PORTD |= STEP_MASK;   // STEP high

          _delay_us(5);         // Minimum pulse width

          PORTD &= ~STEP_MASK;  // STEP low

      }

      
      

      // Move a specific number of steps with given delay

      void stepper_move_steps(uint16_t steps, uint16_t delay_us) {

          for (uint16_t i = 0; i < steps; i++) {

              stepper_step();

              

              // Delay between steps (controls speed)

              // Split delay for delays > 255us (limit of _delay_us)

              if (delay_us > 255) {

                  uint16_t ms = delay_us / 1000;

                  uint16_t us = delay_us % 1000;

                  for (uint16_t j = 0; j < ms; j++) {

                      _delay_ms(1);

                  }

                  if (us > 255) {

                      _delay_us(255);

                      _delay_us(us - 255);

                  } else if (us > 0) {

                      _delay_us(us);

                  }

              } else {

                  _delay_us(delay_us);

              }

          }

      }

      
      

      // Move a specific number of revolutions at given RPM

      void stepper_move_revolutions(uint8_t revolutions, uint16_t rpm) {

          // Voorkom deling door nul als rpm = 0 wordt meegegeven

          if (rpm == 0) {

              return;

          }

      
      

          // Calculate delay between steps for desired RPM

          // delay_us = (60 * 1000000) / (rpm * steps_per_rev)

          uint32_t delay_us = 60000000UL / ((uint32_t)rpm * STEPS_PER_REV);

          

          // Total steps for requested revolutions

          uint32_t total_steps = (uint32_t)revolutions * STEPS_PER_REV;

          

          // Move the motor

          for (uint32_t i = 0; i < total_steps; i++) {

              stepper_step();

              

              // Handle delays (same as in stepper_move_steps)

              if (delay_us > 255) {

                  uint16_t ms = delay_us / 1000;

                  uint16_t us = delay_us % 1000;

                  for (uint16_t j = 0; j < ms; j++) {

                      _delay_ms(1);

                  }

                  if (us > 255) {

                      _delay_us(255);

                      _delay_us(us - 255);

                  } else if (us > 0) {

                      _delay_us(us);

                  }

              } else {

                  _delay_us(delay_us);

              }

          }

      }

# Bijlage C — main.c

/*

       * Example usage of Stepper Motor Library

       * ATmega328P

       * 

       * Low level embedded code

       * v1.0

       * Aug 2025

       * Embedded Programming (Prog 5/6)

       */

      
      

      #include "stepper.h"

      #include <util/delay.h>

      
      

      int main(void) {

          // Initialize the stepper motor

          stepper_init();

          

          // Main loop

          while(1) {

              // Example 1: Move 1 revolution clockwise at 60 RPM

              stepper_set_direction(STEPPER_DIR_CW);

              stepper_move_revolutions(1, 60);

              _delay_ms(500);

              

              // Example 2: Move 1 revolution counter-clockwise at 120 RPM

              stepper_set_direction(STEPPER_DIR_CCW);

              stepper_move_revolutions(1, 120);

              _delay_ms(500);

              

              // Example 3: Move 1600 steps (half revolution) with custom timing

              stepper_set_direction(STEPPER_DIR_CW);

              stepper_move_steps(1600, 500);  // 500us between steps

              _delay_ms(500);

              

              // Example 4: Quick burst of steps

              stepper_set_direction(STEPPER_DIR_CW);

              for (int i = 0; i < 100; i++) {

                  stepper_step();

                  _delay_us(200);  // Fast stepping

              }

              _delay_ms(1000);

              

              // Example 5: Disable motor for 2 seconds (saves power)

              stepper_enable(false);

              _delay_ms(2000);

              stepper_enable(true);

              _delay_ms(100);

          }

          

          return 0;

      }